参数加注接口协议

Parameter Injection Protocol（本软件 → 电台）

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 通信双方 | 本软件（发送方） → 被管硬件电台 CKL/XTL/ZZW（接收方） |
| 通信端口 | UDP，本软件 8882 发出 → 电台 10001（SERVICESENDPORT@wkPort）；电台回执 → 本软件 8882 |
| 日期 | 2026-06-02 |

1. 概述

本协议描述本软件向被管硬件电台“加注”（下发并写入）通信参数的 UDP 交互。本软件从本机参数文件 NodeKSCS/<节点名>.xml 读出按设备生成的参数报文（十六进制），逐设备下发给电台，并按设备逐条回执确认。

2. 通信端口

| 方向 | 源 → 目的 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下发 | 本软件 → 电台 | → 10001 | 参数报文（SERVICESENDPORT@wkPort / wlkzSendNodePort） |
| 回执 | 电台 → 本软件 | → 8882 | 每条参数一个 2 字节回执（SERVICERECEIVEPORT@srvPort） |

3. 参数来源与报文格式

3.1 参数文件 NodeKSCS/<节点名>.xml 结构

<节点开设参数 ID="111">                      ← ID = 方案 ID(FaID)，加注前比对，不一致拒绝
  <节点 ID="F11400000001" 名称="远程操控车01">
    <设备 ID="103000000002" 名称="ckl1">     ← 设备 ID + 名称（ckl/xtl/zzw）
      <参数> ... 十六进制报文字符串 ... </参数>  ← fromHex 后即下发给电台的报文体
    </设备>
  </节点>
</节点开设参数>

本软件按请求的 deviceId 列表（或通配=全部设备）逐个取 <参数> 文本，QByteArray::fromHex 解码为二进制报文后发往电台 10001。

3.2 加注报文体（本软件 → 电台）

报文体即电台可识别的设备参数“设置”报文，由参数生成环节按设备型号产生并以十六进制存入上述 <参数> 节点。其字段结构与《设备参数查询接口协议》的设备参数结构同源（CKL_PARAM / XTL_PARAM / ZZW_PARAM，optType 区分查询/设置）。逐字段定义请参见《设备参数查询接口协议》第 4 章。

3.3 电台回执（电台 → 本软件，2 字节）

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | 0 | 1 | uint8 | 固定 0x13（RESULT_PARAM_INJECT） |
| result | 1 | 1 | uint8 | 结果码：0 成功 / 非 0 失败（超时同记为失败） |

4. 握手交互流程

本软件(executeParamInject, 发自:8882)            电台(:10001)
   |                                                  |
   |  读 NodeKSCS/<节点名>.xml，校验 ID==FaID         |
   |  逐设备取 <参数> hex → fromHex                   |
   | -- 参数报文[设备1] -----------------------------> | 写入参数
   | <-- 回执 [0x13, result] (到 :8882) -------------- |
   |  (等待该条回执或超时；超时记失败)                |
   | -- 参数报文[设备2] -----------------------------> |
   | <-- 回执 [0x13, result] ------------------------- |
   |                       ...                        |
   |  汇总各设备 成功/失败 → 上报上层/前端            |

逐条同步：每发一条参数即阻塞等待该设备回执（内部 setFlag/waitForFlag），收到回执或超时后再发下一条。超时由 checkDeviceResponseTimeouts 触发，记为该设备失败。

5. 异常处理

| 异常 | 本软件行为 |
| --- | --- |
| 参数文件不存在 | 终止加注，提示“请重新分发文件后再加注” |
| 文件 ID ≠ 当前方案 FaID | 终止加注，提示“参数文件已更新，请重新分发” |
| 某设备 <参数> 为空 / 设备不在文件 | 该设备记失败（差集回填），继续其余设备 |
| 电台回执超时 | 该条记 result=失败，继续下一条 |
| 写 socket 失败 | 该条记失败 |