设备参数字段值定义文档

Device Parameter Field Value Specification

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 适用字段 | WRFD规划文件 .xml / <电台设备>/<设备>/<参数> |
| 字段编码 | 二进制结构体 → .toHex()（小写、无分隔） |
| 日期 | 2026-06-04 |

1  概述

本文档定义工程外部接口接收的 WRFD规划文件（.xml）中，每个电台设备节点 <电台设备>/<设备 ID="...">/<参数> 元素的字段值格式。

该 <参数> 元素的文本是一串十六进制字符（小写、无空格、无分隔），由设备参数二进制结构体经十六进制编码（.toHex()）得到。外部单位先将其十六进制还原为字节序列，再按本文档逐字节解析。

字段精简：为控制复杂度，每类电台的 <参数> 仅承载不超过 8 个关键参数字段。

来源一致：字段值取自工程"电台参数查询"接口的精简结构（ParamDef.h 的 *Lite）。

自描述：<参数> 自带 2 字节封装头（格式版本 + 电台类型），无需依赖 <设备 ID> 前缀即可判型解析。

2  编码与字节序约定

| 约定项 | 取值 |
| --- | --- |
| 文本编码 | 小写十六进制字符，每字节 2 位，无空格/无分隔 |
| 结构对齐 | #pragma pack(1)，字段紧凑排列、无填充字节 |
| 多字节整数 | 网络字节序（大端 BE），高字节在前 |
| 浮点数 | IEEE-754 单精度 float32，网络字节序（大端 BE） |

解析步骤：① 将 <参数> 文本按每 2 字符切分还原为字节数组；② 读前 2 字节封装头，由电台类型选择对应字段布局；③ 按该布局的偏移/长度/类型依次切片解析。

3  封装头格式（2 字节）

所有电台类型共用同一封装头，位于 <参数> 起始处，不计入"8 个关键参数"。

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fmtVersion | 0 | 1 | uint8 | 格式版本号，固定 0x01 |
| radioType | 1 | 1 | uint8 | 电台类型：0x01=CKL（测控链） 0x02=XTL（协同链） 0x03=ZZW（自组网） |
| 电台类型码 | 含义 |  | 字段区长度(B) | <参数>总长(B) |
| 0x01 | CKL 测控链电台 |  | 7 | 9 |
| 0x02 | XTL 协同链电台 |  | 9 | 11 |
| 0x03 | ZZW 自组网电台 |  | 9 | 11 |

4  CKL（测控链电台）字段布局

电台类型码 0x01。封装头之后紧跟下列字段（偏移以字段区起点为 0）。

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nodeNo | 0 | 1 | uint8 | 节点号 |
| radioFreq | 1 | 2 | uint16(BE) | 定频频率（两字节大端；单位/偏移按电台频表约定，见第 9 章待确认） |
| radioPower | 3 | 1 | uint8 | 发射功率：0=值守 1=小功率 2=中功率 3=大功率 |
| workFreqMode | 4 | 1 | uint8 | 工作模式：0=定频 1=跳频 2=自适应选频 |
| radioRate | 5 | 1 | uint8 | 速率：0=自适应 1=2M 2=4M 3=8M |
| hostPrime | 6 | 1 | uint8 | 主属台 |

结构总长度：7 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

5  XTL（协同链电台）字段布局

电台类型码 0x02。其中 freq 为信道工作频率，源自 XTL_CHANNEL_PARAM。

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nodeNum | 0 | 1 | uint8 | 节点号 |
| radioPower | 1 | 1 | uint8 | 发射功率：0=值守 1~3=小功率 4~6=中功率 7~9=大功率 |
| freqType | 2 | 1 | uint8 | 频率类型：1=定频 2=跳频 |
| freq | 3 | 4 | float32(BE) | 工作频率，IEEE-754 大端；工作频率(MHz)=字段值÷100000（见第 5/9 章） |
| userRate | 7 | 1 | uint8 | 用户速率：0=自适应 1=256k 2=512k 3=1M 4=2M 5=4M |
| currentChannelNo | 8 | 1 | uint8 | 当前信道号（0~19） |

结构总长度：9 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

频率换算说明：

freq 字段为 IEEE-754 单精度浮点（小端）。

工程内部上线时按 ×100000 缩放（见 UDPReceiver.cpp simplifyNodeInfo: toChann.freq = freq × 100000）。

外部还原真实工作频率(MHz) = 字段值 ÷ 100000（典型范围 255~700 MHz）。

6  ZZW（自组网电台）字段布局

电台类型码 0x03。字段与 XTL 基本一致，末位取上级网号（superiorNetNo）。

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nodeNum | 0 | 1 | uint8 | 节点号 |
| radioPower | 1 | 1 | uint8 | 发射功率：0=值守 1~3=小功率 4~6=中功率 7~9=大功率 |
| freqType | 2 | 1 | uint8 | 频率类型：1=定频 2=跳频 |
| freq | 3 | 4 | float32(BE) | 工作频率，IEEE-754 大端；工作频率(MHz)=字段值÷100000（见第 5/9 章） |
| userRate | 7 | 1 | uint8 | 用户速率：0=自适应 1=256k 2=512k 3=1M 4=2M 5=4M |
| superiorNetNo | 8 | 1 | uint8 | 上级网号（ZZW 的 currentChannelNo 源注无效，故取上级网号） |

结构总长度：9 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

7  解析示例（XTL）

以下为一段构造的 XTL 设备 <参数> 字段值（共 11 字节，hex 串长 22 字符）：

<参数>01020c05014c0583b00407</参数>

按封装头 + XTL 字段布局逐段还原如下：

| 字段 | 十六进制 | 还原值 |
| --- | --- | --- |
| fmtVersion | 01 | 0x01（格式版本） |
| radioType | 02 | 0x02（XTL 协同链） |
| nodeNum | 0c | 12 |
| radioPower | 05 | 5 → 中功率 |
| freqType | 01 | 1 → 定频 |
| freq | 4c0583b0 | float32=35000000.0 → 350.0 MHz（÷100000） |
| userRate | 04 | 4 → 2M |
| currentChannelNo | 07 | 7 |

外部单位可据此实现解析器：每 2 字符取 1 字节，按上表偏移依次切片，多字节数值按小端、浮点按 IEEE-754 小端还原。

8  字段与"电台参数查询"接口的对应关系

本文档每个字段均取自工程电台参数查询接口的精简结构（ParamDef.h），对应如下：

| 电台 | 本文档字段 | 来源结构（ParamDef.h） |
| --- | --- | --- |
| CKL | nodeNo/radioFreq/radioPower/workFreqMode/radioRate/hostPrime | CklParamLite（行 38-50） |
| XTL | nodeNum/radioPower | XtlParamLite（行 107-124） |
| XTL | freqType/freq/userRate/currentChannelNo | XtlParamLite.channelParams = XTL_CHANNEL_PARAM（行 52-65） |
| ZZW | nodeNum/radioPower/superiorNetNo | ZzwParamLite（行 182-200） |
| ZZW | freqType/freq/userRate | ZzwParamLite.channelParams = ZZW_CHANNEL_PARAM（行 127-140） |