设备参数查询接口协议

Device Parameter Query Protocol（本软件 ↔ 电台）

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 通信双方 | 本软件（查询方） ↔ 被管硬件电台 CKL/XTL/ZZW（被查询方） |
| 通信端口 | UDP，本软件 → 电台 10001 发查询；本软件绑定 10009 收响应 |
| 日期 | 2026-06-02 |

1. 概述

本协议描述本软件向被管硬件电台查询当前通信参数（频率、速率、功率、版本、时隙等）的 UDP 交互。采用阻塞式“单请求—单响应”：本软件绑定本地 10009 端口，向电台 10001 发送查询请求，在事件循环中等待电台响应，10 秒超时。可按位选择查询 CKL（自组网）、XTL（协同链）、ZZW（测控链）三类电台。

2. 通信端口

| 方向 | 源 → 目的 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询请求 | 本软件 → 电台 | → 10001 | NodeInfoQuery_t（SERVICESENDPORT@wkPort） |
| 查询响应 | 电台 → 本软件 | → 10009 | ALL_EQUIP_PARAM（SERVICERECEIVEPORT@cscxport，本机绑定） |

超时 10000 ms；单次发送不重传（一次请求一次响应）。

3. 请求报文格式

3.1 NodeInfoReq_t（查询命令头，3 字节）

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgType | 0 | 1 | uint8 | 消息类型，固定 0x0a |
| superOpt | 1 | 1 | uint8 | 操作：0x01 查询 |
| optEquip | 2 | 1 | uint8 | 设备选择位图：bit0=CKL / bit1=XTL / bit2=ZZW（按位或，1 表示查询该设备） |

结构总长度：3 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

3.2 NodeInfoQuery_t（实际发送的查询报文）

本软件实际向电台发送的查询体（含三电台参数占位区，查询时参数区可为 0）：

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgType | 0 | 1 | uint8 | 消息类型 0x0a |
| superOpt | 1 | 1 | uint8 | 0x01 查询 |
| optEquip | 2 | 1 | uint8 | bit0 CKL / bit1 XTL / bit2 ZZW |
| reserved1 | 3 | 1 | uint8 | 预留 0x00 |
| all_param | 4 | 0 | ALL_EQUIP_PARAM | 三电台参数占位（=CKL+XTL+ZZW，见第 4 章；查询时通常置 0） |
| reserved2 | 4 | 153 | uint8[153] | 预留 153 字节 |

注：all_param = ALL_EQUIP_PARAM（CKL_PARAM + XTL_PARAM + ZZW_PARAM），其长度见第 4 章各结构合计。

4. 响应报文格式（完整字段，含全部保留位）

电台响应中，自偏移 310 字节起为 ALL_EQUIP_PARAM 结构（前 310 字节为电台侧响应头，本软件不解析）。ALL_EQUIP_PARAM = CKL_PARAM + XTL_PARAM + ZZW_PARAM，三结构依次排列。以下逐字段给出，保留字段一并列出。

4.1 CKL_PARAM（自组网电台，完整）

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgType | 0 | 4 | int | 预留 0x00000000 |
| netType | 4 | 4 | int | 预留 0x00000000 |
| optType | 8 | 4 | int | 操作类型（注释：1=查询 0x00000010） |
| deviceID | 12 | 5 | uint8[5] | 设备 ID（5 字节） |
| nodeNo | 17 | 1 | uint8 | 节点号 |
| nodeSize | 18 | 1 | uint8 | 节点规模 |
| hostPrime | 19 | 1 | uint8 | 主属台 |
| reserved1 | 20 | 1 | uint8 | 预留 |
| reserved2 | 21 | 1 | uint8 | 预留 |
| reserved3 | 22 | 1 | uint8 | 预留 |
| nodeIp | 23 | 4 | uint32 | 节点 IP |
| roleType | 27 | 1 | uint8 | 角色（无效） |
| radioRate | 28 | 1 | uint8 | 速率(MHz)：0 自适应 / 1=2M / 2=4M / 3=8M |
| radioPower | 29 | 1 | uint8 | 功率：0 值守 / 1 小 / 2 中 / 3 大 |
| reserved4 | 30 | 1 | uint8 | 预留 |
| reserved5 | 31 | 1 | uint8 | 预留 |
| radioFreq | 32 | 2 | uint16 | 定频频率（2 字节） |
| radioRateSelf | 34 | 1 | uint8 | 速率自适应（无效） |
| workFreqMode | 35 | 1 | uint8 | 工作模式：0 定频 / 1 跳频 / 2 自适应选频 |
| reserved6 | 36 | 1 | uint8 | 预留 |
| reserved7 | 37 | 140 | uint8[140] | 预留 140 字节 |
| securityKey | 177 | 1 | uint8 | 密钥（无效） |
| securityKeySwitch | 178 | 1 | uint8 | 密钥开关（无效） |
| hopFreqTblNo | 179 | 1 | uint8 | 跳频表号 |
| hopFreqNetNo | 180 | 1 | uint8 | 跳频网号 |
| relayMode | 181 | 2 | uint16 | 中继模式 |
| broadcast | 183 | 1 | uint8 | 广播 |
| slotTbl | 184 | 256 | uint8[256] | 时隙分配表（256 字节） |

结构总长度：440 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

4.2 XTL_PARAM（协同链电台，完整）

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgType | 0 | 4 | int | 预留 |
| netType | 4 | 4 | int | 预留 |
| optType | 8 | 4 | int | 操作类型（1=查询） |
| radioTime | 12 | 7 | uint8[7] | 电台时间（7 字节） |
| macAddr | 19 | 1 | uint8 | MAC 地址 |
| ipAddr | 20 | 4 | uint32 | IP 地址 |
| radioPower | 24 | 1 | uint8 | 功率 |
| radioRemoteCtrl | 25 | 1 | uint8 | 预留 |
| radioAccessType | 26 | 1 | uint8 | 预留 |
| deviceID | 27 | 5 | uint8[5] | 设备 ID |
| superiorNetNo | 32 | 1 | uint8 | 上级网号 |
| nodeNum | 33 | 1 | uint8 | 节点号 |
| prgType | 34 | 1 | uint8 | 预留 |
| softwareVersion | 35 | 8 | uint8[8] | 软件版本（8 字节） |
| currentChannelNo | 43 | 1 | uint8 | 当前信道号 |
| channelParams | 44 | 15 | XTL_CHANNEL_PARAM | 信道参数（见下表 XTL_CHANNEL_PARAM） |
| reserved1 | 59 | 1025 | uint8[1025] | 预留 1025 字节 |
| reserved2 | 1084 | 1 | uint8 | 预留 |
| reserved3 | 1085 | 1 | uint8 | 预留 |
| reserved4 | 1086 | 253 | uint8[253] | 预留 253 字节 |
| radioSyncMode | 1339 | 1 | uint8 | 同步模式：0 内同步 / 1 外同步 |
| timeSlotAlloc | 1340 | 1 | uint8 | 时隙分配模式（无效） |
| reserved5 | 1341 | 17 | uint8[17] | 预留 17 字节 |
| reserved6 | 1358 | 22 | uint8[22] | 预留 22 字节 |
| reserved7 | 1380 | 253 | uint8[253] | 预留 253 字节 |
| reserved8 | 1633 | 253 | uint8[253] | 预留 253 字节 |
| reserved9 | 1886 | 20 | uint8[20] | 预留 20 字节 |
| reserved10 | 1906 | 123 | uint8[123] | 预留 123 字节 |
| reserved11 | 2029 | 2 | uint8[2] | 预留 2 字节 |
| reserved12 | 2031 | 1153 | uint8[1153] | 预留 1153 字节 |
| radioFlowCtrlMsg | 3184 | 1 | uint8 | 流控（无效） |
| reserved13 | 3185 | 129 | uint8[129] | 预留 129 字节 |
| routerType | 3314 | 1 | uint8 | 路由类型：0 OLSR / 1 时间路由 / 2 混合路由 |
| reserved14 | 3315 | 2548 | uint8[2548] | 预留 2548 字节 |

结构总长度：5863 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

XTL_CHANNEL_PARAM（channelParams 子结构，15 字节）：

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| channelNo | 0 | 1 | uint8 | 信道号 (0-19) |
| freqType | 1 | 1 | uint8 | 1 定频 / 2 跳频 |
| freq | 2 | 4 | float | 定频工作频率 (255-700，偏移量 100000) |
| infoKey | 6 | 1 | uint8 | 信息密钥 |
| transformKey | 7 | 1 | uint8 | 变换密钥 |
| hopFreqTableNo | 8 | 1 | uint8 | 跳频表号 |
| hopFreqNetNo | 9 | 1 | uint8 | 跳频网号 |
| userRate | 10 | 1 | uint8 | 速率：0 自适应 / 1=256k / 2=512k / 3=1M / 4=2M / 5=4M |
| radioPrime | 11 | 1 | uint8 | 主属台：0 属台 / 1 主台 |
| radioWorkWave | 12 | 1 | uint8 | （无效） |
| security | 13 | 1 | uint8 | （无效） |
| warMode | 14 | 1 | uint8 | （无效） |

4.3 ZZW_PARAM（测控链电台，完整）

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgType | 0 | 4 | int | 预留 |
| netType | 4 | 4 | int | 预留 |
| optType | 8 | 4 | int | 操作类型（1=查询） |
| radioTime | 12 | 7 | uint8[7] | 电台时间（7 字节） |
| macAddr | 19 | 1 | uint8 | MAC 地址 |
| ipAddr | 20 | 4 | uint32 | IP 地址 |
| radioPower | 24 | 1 | uint8 | 功率：0 值守 / 1-3 小 / 4-6 中 / 7-9 大 |
| radioRemoteCtrl | 25 | 1 | uint8 | 预留 |
| radioAccessType | 26 | 1 | uint8 | 预留 |
| deviceID | 27 | 5 | uint8[5] | 设备 ID |
| superiorNetNo | 32 | 1 | uint8 | 上级网号 |
| nodeNum | 33 | 1 | uint8 | 节点号 |
| prgType | 34 | 1 | uint8 | 预留 |
| softwareVersion | 35 | 8 | uint8[8] | 软件版本（8 字节） |
| currentChannelNo | 43 | 1 | uint8 | 当前信道号 (0-19)（无效） |
| channelParams | 44 | 15 | ZZW_CHANNEL_PARAM | 信道参数（见下表 ZZW_CHANNEL_PARAM） |
| reserved1 | 59 | 1025 | uint8[1025] | 预留 1025 字节 |
| reserved2 | 1084 | 1 | uint8 | 预留 |
| reserved3 | 1085 | 1 | uint8 | 预留 |
| reserved4 | 1086 | 253 | uint8[253] | 预留 253 字节 |
| radioSyncMode | 1339 | 1 | uint8 | 同步模式 |
| timeSlotAlloc | 1340 | 1 | uint8 | 时隙分配模式 |
| reserved5 | 1341 | 17 | uint8[17] | 预留 17 字节 |
| reserved6 | 1358 | 22 | uint8[22] | 预留 22 字节 |
| reserved7 | 1380 | 253 | uint8[253] | 预留 253 字节 |
| reserved8 | 1633 | 253 | uint8[253] | 预留 253 字节 |
| reserved9 | 1886 | 20 | uint8[20] | 预留 20 字节 |
| reserved10 | 1906 | 123 | uint8[123] | 预留 123 字节 |
| reserved11 | 2029 | 2 | uint8[2] | 预留 2 字节 |
| reserved12 | 2031 | 1153 | uint8[1153] | 预留 1153 字节 |
| radioFlowCtrlMsg | 3184 | 1 | uint8 | 流控（无效） |
| reserved13 | 3185 | 129 | uint8[129] | 预留 129 字节 |
| routerType | 3314 | 1 | uint8 | 路由类型 |
| reserved14 | 3315 | 2054 | uint8[2054] | 预留 2054 字节 |
| slotTblNum | 5369 | 1 | uint8 | 时隙表号 |
| reserved15 | 5370 | 2 | uint8[2] | 预留 2 字节 |

结构总长度：5372 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

ZZW_CHANNEL_PARAM（channelParams 子结构，15 字节）：

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| channelNo | 0 | 1 | uint8 | 信道号 |
| freqType | 1 | 1 | uint8 | 频率类型 |
| freq | 2 | 4 | float | 频率（偏移量 100000） |
| infoKey | 6 | 1 | uint8 | 信息密钥 |
| transformKey | 7 | 1 | uint8 | 变换密钥 |
| hopFreqTableNo | 8 | 1 | uint8 | 跳频表号 |
| hopFreqNetNo | 9 | 1 | uint8 | 跳频网号 |
| userRate | 10 | 1 | uint8 | 速率：0 自适应 / 1=256k / 2=512k / 3=1M / 4=2M / 5=4M |
| radioPrime | 11 | 1 | uint8 | 主属台 |
| radioWorkWave | 12 | 1 | uint8 | 工作波（无效） |
| security | 13 | 1 | uint8 | （无效） |
| warMode | 14 | 1 | uint8 | （无效） |

4.4 ALL_EQUIP_PARAM 合计

| 结构 | 长度(B) |
| --- | --- |
| CKL_PARAM | 440 |
| XTL_PARAM | 5863 |
| ZZW_PARAM | 5372 |
| ALL_EQUIP_PARAM 合计 | 11675 |

5. 握手交互流程

本软件(collectNodeInfo, 绑定:10009)               电台(:10001)
   |                                                  |
   |  bind(10009)                                     |
   | -- NodeInfoQuery_t(msgType=0x0a, optEquip) ----> | (→ 电台:10001)
   |  进入事件循环阻塞等待 (超时 10s)                 | 采集 CKL/XTL/ZZW 参数
   | <-- 响应[310B 头 + ALL_EQUIP_PARAM] (→:10009) -- |
   |  匹配 sender==电台 → 取 offset 310 解析          |
   |  simplifyNodeInfo → NodeInfoRep_t 回上层         |
   |  (超时无响应 → 返回失败)                         |

optEquip 位图：bit0=CKL / bit1=XTL / bit2=ZZW，置 1 表示本次查询包含该电台。

6. 异常处理

| 异常 | 本软件行为 |
| --- | --- |
| 本地 10009 绑定失败 | 返回失败（“服务器绑定失败”） |
| 10s 内无响应 | 返回失败（请求超时） |
| 响应来源 IP/端口不匹配 | 忽略该数据报，继续等待至超时 |