设备拓扑上报接口协议

Device Topology Report Protocol（电台 → 本软件）

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 通信双方 | 被管硬件通信设备（上报方） → 本软件（接收方） |
| 通信端口 | UDP，本软件监听端口 8882（SERVICERECEIVEPORT@srvPort） |
| 日期 | 2026-06-02 |

1. 概述

本协议描述被管硬件通信设备向本软件上报在网链路拓扑（信噪比 SNR、场强、本端/对端设备与节点）的 UDP 报文。本软件在 8882 端口收到首字节为 0x14 的数据报即识别为拓扑上报包，解析后写入拓扑管理器并按需向上级转发（见《单元网络拓扑上报接口协议》）。单向上报，不回 ACK。

2. 通信端口

| 项 | 取值 / 说明 |
| --- | --- |
| 协议 | UDP（IPv4） |
| 接收端口 | 8882（SERVICERECEIVEPORT@srvPort） |
| 识别标志 | 数据报首字节 = 0x14（RESULT_TOPOLOGY_REPORT） |
| 确认机制 | 无（单向上报，不回 ACK） |

3. 报文格式

3.1 TopologyHeader（拓扑包头）

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| infoType1 | 0 | 1 | uint8 | 信息类型 1，固定 0x14 |
| commandLength1 | 1 | 2 | uint16 | 第一段命令长度 |
| infoType2 | 3 | 1 | uint8 | 信息类型 2，固定 0x33（DEVICE_TOPOLOGY_REPORT） |
| commandLength2 | 4 | 2 | uint16 | 第二段命令长度 |
| nodeIP | 6 | 4 | uint32 BE | 本地地址（IP 即 nodeid） |
| routeNum | 10 | 1 | uint8 | 信道编号：2 自组网 / 3 测控链 / 4 协同链1 / 6 协同链2（车载） |
| chainPathNum | 11 | 1 | uint8 | 在网链路条数 N（其后跟随 N 组链路信息） |

结构总长度：12 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

3.2 TopologyCommand（链路命令，重复 N 次，13 字节）

| 字段 | 偏移 | 长度(B) | 类型 | 取值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| targetAddress | 0 | 4 | uint32 BE | 对端地址（IP 即 nodeid） |
| isSync | 4 | 1 | uint8 | 0x0 失步 / 0x1 同步 |
| snr | 5 | 4 | uint32 BE | 信噪比（线上整型，见注 TOPO-05） |
| fieldIntensity | 9 | 4 | uint32 BE | 场强（线上整型，见注 TOPO-05） |

结构总长度：13 字节（#pragma pack(1)，无填充）。

本软件内存侧对应 TopologyPacket（netType / localDeviceId / localNodeId / remoteDeviceId / remoteNodeId / snr(float) / fieldIntensity(float)），按 routeNum 映射为链路类型写入 gTopologyManager。

⚠ 注（TOPO-05）：线上 snr / fieldIntensity 为 uint32，本软件当前按 float(整数 dB) 取值，可能丢小数；若硬件协议为定点缩放(×100)或 IEEE-754 bitcast，需与硬件协议方对齐后调整，在此之前不擅改类型。

4. 握手交互流程

电台/通信设备                                  本软件(UDPReceiver:8882)
   |                                                  |
   | -- [0x14 TopologyHeader + N×TopologyCommand] --> | 首字节 0x14 → 拓扑分支
   |       (单向，无需等待 ACK)                       | 解析 N 条链路
   |                                                  | FindNodeByIpPort 匹配节点 ID
   |                                                  | gTopologyManager.addOrUpdateLink(...)
   |                                                  | (按需转发上级，见单元网络拓扑上报协议)

5. 字段取值定义补充

| 字段 | 取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| infoType1 | 0x14 | 拓扑上报包标志（RESULT_TOPOLOGY_REPORT） |
| infoType2 | 0x33 | 设备拓扑数据标志（DEVICE_TOPOLOGY_REPORT） |
| routeNum | 2 / 3 / 4 / 6 | 自组网 / 测控链 / 协同链1 / 协同链2（车载） |
| isSync | 0 / 1 | 失步 / 同步 |